一、填空题（10题）：

1.LED代表的全称是______。

2.在树莓派中，我们使用______命令行来进行操作。

3.树莓派上用于连接外部设备的接口称为______。

4.用Python控制树莓派的GPIO，我们常用的库是______。

5.在制作LED流水灯时，我们经常用到Python中的______模块来控制时间。

6.LED灯的长针脚表示______，而短针脚表示______。

7.面包板用于______。

8.LED灯的导通方向是从______到______。

9.为了保护LED灯，我们需要在其电路中加入一个______。

10.树莓派的默认操作系统是______。

二、选择题（10题）：

1.LED灯主要用于什么？

A. 发热

B. 发光

C. 储存信息

D. 放电

2.	树莓派运行哪种操作系统？

A. MacOS

B. Windows

C. Linux

D. Android

3.以下哪一个是树莓派的编程语言？

A. Java

B. C++

C. Python

D. Swift

4.LED灯在通电后能够发光是因为什么？

A. 热电效应

B. 声电效应

C. 光电效应

D. 电致发光效应

5.在树莓派中，用于延时的Python函数是？

A. delay()

B. pause()

C. wait()

D. sleep()

6.使用面包板的主要目的是什么？

A. 加热

B. 存储数据

C. 连接电路

D. 放大信号

7.为了保护LED，我们需要计算______。

A. 电容

B. 电抗

C. 电阻

D. 电位差

8.树莓派上的GPIO代表什么？

A. General Purpose Input/Output

B. General Port Input/Output

C. General Python Input/Output

D. General Pin Input/Output

9.LED的基本工作原理是什么？

A. 电流通过导致发热

B. 电流通过导致发光

C. 电压通过导致发光

D. 电压通过导致发热

10.LED灯可以用在哪里？

A. 制冷器

B. 电热水壶

C. 交通灯

D. 电磁炉

选择题：

11.当你想使用树莓派的GPIO口驱动LED，限流电阻的主要目的是什么？

A. 增加LED的亮度

B. 限制流经LED的电流

C. 为LED供电

D. 减少LED的使用寿命

答案：B

12.假设一个LED需要2V，并且有一个最大电流为20mA，树莓派的GPIO输出电压为3.3V，你应该使用多少欧姆的电阻来限流？

A. 47Ω

B. 68Ω

C. 100Ω

D. 150Ω

答案：B [计算：(3.3V-2V) / 0.020A = 65Ω，最接近的标准电阻值为68Ω]

13.如果LED的最大额定电流被超出，会出现什么情况？

A. LED会变得更亮

B. LED可能会烧毁

C. LED会变色

D. LED会闪烁

答案：B

14.为什么我们不直接将LED连接到树莓派的GPIO而不使用限流电阻？

A. 这样可以省去电阻

B. LED会工作得更好

C. 可能会损坏LED和GPIO

D. 这样电池会持续更长时间

答案：C

15.使用限流电阻可以确保树莓派的GPIO不会受到什么？

A. 高温

B. 静电放电

C. 过大的电流

D. 电磁干扰

答案：C

三、判断题（10题）：

1.LED只能发出红色光。(T/F)

2.树莓派不能运行Python程序。(T/F)

3.我们可以使用树莓派的GPIO控制LED灯。(T/F)

4.LED灯需要很大的电流才能工作。(T/F)

5.使用面包板可以方便地搭建和修改电路。(T/F)

6.树莓派默认的编程语言是Java。(T/F)

7.LED灯的长针脚是阴极。(T/F)

8.电阻可以限制电流，保护LED灯。(T/F)

9.LED灯不能用于交通信号灯。(T/F)

10.树莓派的GPIO只能用于输出，不能用于输入。(T/F)

四、基础编程题（2题）：

1.使用Python编写一个程序，通过树莓派的GPIO控制LED灯，使其每隔1秒闪烁一次。

2.使用Python编写一个程序，实现LED流水灯效果，即多个LED灯按顺序点亮，然后按顺序熄灭，循环执行。

答案：

填空题（10题）答案：

- Light Emitting Diode

- Linux

- GPIO (General Purpose Input/Output)

- RPi.GPIO 或 gpiozero

- time

- 正极，阴极

- 连接电路

- 正极，阴极

- 限流电阻

- Raspbian 或 Raspberry Pi OS

选择题（10题）答案：

- B

- C

- C

- D

- D

- C

- C

- A

- B

- C

判断题（10题）答案：

- F

- F

- T

- F

- T

- F

- F (长针脚是正极)

- T

- F

- F

基础编程题（2题）答案：
1.

import RPi.GPIO as GPIO

import time

LED_PIN = 17

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT)

try:

while True:

GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH)

time.sleep(1)

GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW)

time.sleep(1)

except KeyboardInterrupt:

GPIO.cleanup()

2.

import RPi.GPIO as GPIO

import time

LED_PINS = [17, 18, 27, 22]  # 假设你有4个LED灯，连接在这些引脚上

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

for pin in LED_PINS:

GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)

try:

while True:

for pin in LED_PINS:

GPIO.output(pin, GPIO.HIGH)

time.sleep(0.5)

GPIO.output(pin, GPIO.LOW)

except KeyboardInterrupt:

GPIO.cleanup()