一、填空题 (10题)

1.手机被视为物联网的_______接口。

2.当我们谈到万物智能互联，我们常常用______灯作为一个实例。

3.物联网与_______战略相结合，为农村地区带来了技术创新。

4.通过APPinventor，用户可以创建一个简单的控制灯的_______。

5.使用Python编程语言，我们可以通过_______库来控制树莓派上的LED灯。

6.在APPinventor中，控制界面元素的部分被称为_______。

7.web服务器的主要功能是_______。

8.使用bottle框架，我们可以通过定义_______来指定不同的页面和功能。

9.树莓派的网络配置允许其连接到_______。

10.在APP中，当用户点击按钮控制灯的开关时，这是一个_______操作。

二、选择题 (10题)

1.手机在物联网中的作用是什么？ A. 数据存储 B. 数据处理 C. 人机接口 D. 数据生成

2.使用树莓派控制LED灯的主要编程语言是？ A. Java B. C++ C. Python D. JavaScript

3.在APPinventor中，哪一部分是用来编写逻辑的？ A. 设计视图 B. 逻辑视图 C. 项目管理 D. 资源管理

4.bottle框架是用什么语言编写的？ A. PHP B. Ruby C. Python D. Perl

5.要连接APP和树莓派进行远程控制，你需要一个_______。 A. 电子邮件服务器 B. FTP服务器 C. web服务器 D. DNS服务器

6.在树莓派上，GPIO的作用是？ A. 数据存储 B. 数据处理 C. 外部设备控制 D. 网络连接

7.物联网与乡村振兴战略的主要目标是？ A. 提高城市竞争力 B. 加强农村技术创新 C. 加强农村文化传统 D. 提高农村网络速度

8.bottle路由定义的主要目的是？ A. 指定页面颜色 B. 指定页面内容 C. 指定页面功能 D. 指定页面大小

9.在APPinventor中新建项目的步骤是？

A. 登录 -> 选择模板 -> 填写项目名称 -> 完成

B. 填写项目名称 -> 选择模板 -> 登录 -> 完成

C. 登录 -> 填写项目名称 -> 选择模板 -> 完成

D. 选择模板 -> 登录 -> 填写项目名称 -> 完成

10.web服务器的主要功能是什么？ A. 设计网页 B. 存储数据 C. 传输网页内容 D. 加密数据

三、判断题 (10题)

1.手机可以作为物联网的人机接口。(     )

2.APPinventor只能在Windows操作系统上使用。(     )

3.树莓派可以用作一个简单的web服务器。(     )

4.bottle框架不支持Python语言。(     )

5.在APPinventor中，逻辑编写和程序界面设计是在同一部分完成的。(     )

6.物联网与乡村振兴战略无关。(     )

7.用手机控制灯需要硬件和软件两方面的支持。(     )

8.树莓派的网络配置只支持有线连接。(    )

9.bottle框架的主要功能是数据存储。(     )

10.在Python中，GPIO是用来控制树莓派上的外部设备的库。(    )

四、编程题 (2题)

1.使用Python和bottle框架，创建一个简单的web服务器，该服务器在访问时返回"Hello, World!"。

2.在APPinventor中，设计一个简单的界面，包含一个按钮，当点击该按钮时，发送一个请求到树莓派，控制LED灯的开关。

填空题 (10题)

- 人机

- LED

- 乡村振兴

- APP

- GPIO

- 设计视图

- 提供网页内容

- 路由

- 网络

- 用户交互

选择题 (10题)

- C. 人机接口

- C. Python

- B. 逻辑视图

- C. Python

- C. web服务器

- C. 外部设备控制

- B. 加强农村技术创新

- C. 指定页面功能

- C. 登录 -> 填写项目名称 -> 选择模板 -> 完成

- C. 传输网页内容

判断题 (10题)

- T

- F

- T

- F

- F

- F

- T

- F

- F

- T

编程题 (2题)

1.

from bottle import route, run

@route('/')

def index():

return "Hello, World!"

run(host='localhost', port=8080)

2.

在APPinventor中，你需要创建一个按钮并使用Web组件。设置Web组件的URL为树莓派的地址和端口，然后在按钮的“点击”事件中，调用Web组件的“Get”方法，发送请求到树莓派。确保树莓派上的服务器已设置为接收请求并控制LED灯。