# 教学设计

| 课题 |  | 手机远程PWM调光 |  | 课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 |  | 理解超声波传感器的工作原理及其在日常生活中的应用。 掌握树莓派与超声波传感器的接线方法及编程控制。 学会设计简单的手机APP与树莓派进行交互，实现超声波传感器数据的实时显示。 培养学生的信息素养、编程思维和实践能力。 |  |  |  |
| 教学重点 |  | PWM调光原理及与传统电阻调光的区别 树莓派GPIO口的PWM输出配置与编程 |  |  |  |
| 教学难点 |  | PWM占空比与频率对LED亮度的影响机制 树莓派与手机App之间的网络通信实现 |  |  |  |
| 教学方法 |  | 讲授法、演示法、项目教学法、小组讨论法 |  |  |  |
| 课型 |  | 新授课（）复习课（ ） 理实一体课（ √） 实训课（ ）其它（ ） |  |  |  |
| 教学环节 | 教学内容 |  | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 |
| 导入新课 | 能源浪费与环保案例 |  | 展示城市照明能源浪费数据，播放传统照明与PWM调光对比视频 | 观看视频，讨论能源浪费的危害 | 通过实际案例激发学习兴趣，建立环保意识 |
|  | PWM技术应用场景 |  | 讲解手机屏幕高频PWM调光护眼技术，展示呼吸灯效果演示 | 体验不同PWM频率下的视觉感受 |  |
| 理论讲解 | PWM调光原理 |  | 1. 对比电阻调光与PWM调光的伏安特性曲线 2. 演示PWM占空比与亮度的关系（100Hz频率下不同占空比效果） 3. 讲解树莓派GPIO硬件PWM支持引脚（12,13,18,19） | 记录PWM关键参数（占空比、频率），理解亮度调节原理 | 建立PWM技术的理论认知，为实践打下基础 |
|  | 树莓派PWM编程 |  | 1. 演示RPi.GPIO库的PWM设置流程（初始化、启动、修改占空比） 2. 讲解呼吸灯程序逻辑（亮度渐变算法） 3. 展示GPIO口输出时序图 | 分析示例代码，理解PWM控制逻辑 | 掌握树莓派PWM编程的核心方法 |
|  | 硬件电路设计 |  | 1. 演示LED电路搭建（限流电阻计算方法：R=(Vsupply-Vf)/If） 2. 讲解不同颜色LED的正向电压差异（红1.8V~2.2V，蓝3.0V~3.4V） 3. 强调电路安全规范（反接保护、限流电阻必要性） | 计算不同LED的限流电阻值，绘制电路连接图 | 培养硬件设计与安全操作意识 |
|  | Bottle框架应用 |  | 1. 讲解轻量级Web框架在树莓派上的优势 2. 演示Bottle服务器搭建步骤（安装、路由定义、端口监听） 3. 展示接收HTTP请求控制PWM的接口设计 | 运行Hello World示例，理解服务器工作原理 | 掌握物联网场景下的服务器搭建技术 |
|  | App Inventor开发 |  | 1. 介绍滑动条组件（Slider）的属性与事件（PositionChanged） 2. 演示Web组件发送POST请求的流程（IP地址设置、数据格式） 3. 讲解亮度值与占空比的映射关系（0~100%对应0~100的占空比） | 设计APP界面，理解客户端-服务器通信逻辑 | 培养移动端应用开发能力 |
| 实践应用 | LED电路搭建 |  | 1. 演示LED与树莓派的接线（GPIO18接正极，限流电阻串联负极） 2. 巡回指导学生接线，检查电路安全性 | 按照规范完成电路连接，测试LED基本点亮功能 | 提升硬件动手能力，掌握电路调试基础 |
|  | PWM程序编写 |  | 1. 提供呼吸灯程序框架，指导学生修改占空比变化步长 2. 演示频率对闪烁的影响（2Hz与100Hz对比） | 编写程序实现LED亮度渐变，观察不同频率效果 | 深化PWM编程理解，掌握参数调试技巧 |
|  | 手机APP开发 |  | 1. 演示App Inventor界面设计（滑动条、开关按钮） 2. 指导Web组件配置（树莓派IP地址、端口号） 3. 讲解POST请求数据格式（"on"/"off"/亮度值） | 设计APP并连接树莓派，实现远程调光控制 | 培养物联网系统集成能力 |
| 项目 实战 | 项目1：呼吸灯效果 |  | 1. 提供项目背景（设备美化、氛围营造） 2. 指导优化呼吸节奏（调整sleep时间） 3. 组织小组讨论亮度变化曲线算法 | 编写程序实现自然呼吸效果，测试不同参数表现 | 提升编程逻辑设计能力，培养审美意识 |
|  | 项目2：超声波远程监测报警器 |  | 1. 讲解项目原理（超声波测距+PWM调光报警） 2. 演示超声波传感器接线与测距计算 3. 指导数据联动逻辑（距离越近亮度越高） | 完成超声波传感器与PWM调光的联动控制，实现报警功能 | 培养多传感器融合应用能力，提升系统设计思维 |
|  | 成果展示与评价 |  | 1. 组织小组演示项目成果（功能演示、代码讲解） 2. 引导学生从功能完整性、代码规范性、创新性进行互评 3. 给出专业性评价与改进建议 | 展示项目成果，听取反馈意见，完善作品 | 培养团队协作与表达能力，建立质量意识 |
| 课堂总结 | 总结本节课的重点内容 |  | 引导学生回顾节节课所学知识 | 回顾本节课所学知识，加深印象。 | 帮助学生梳理知识体系，巩固学习成果。 |
| 课外作业 | 巩固与拓展 |  | 1. 完成PWM调光原理与应用练习题 2. 优化超声波报警器项目：添加阈值报警声音提示 3. 调研PWM技术在智能家居中的其他应用场景 | 独立完成作业，拓展学习视野 | 强化知识掌握，培养自主学习能力 |
| 课后记 |  |  |  |  |  |